附件3-2

开平市2023年水稻病虫害绿色防控示范项目释放天敌、物理诱控及测报设备

采购技术参数响应表

| 采购内容 | 技术参数 | 品牌型号、技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 赤眼蜂球 | 1.投放赤眼蜂球，可防治水稻二化螟、稻纵卷叶螟、大螟、稻苞虫等； * 2.蜂种：稻螟赤眼蜂； * 3.寄生率：≥85%；羽化率：≥85%；弱蜂率：≤3%；有效蜂量：≥3000头/球； *4.释放器材质：玉米淀粉材质可降解； 5.释放器可漂浮水中，尺寸规格：外直径28±0.2mm，内口直径25.5±0.2mm，上半球最厚部分1.4±0.2mm，下半球最厚部分5±1mm，出蜂孔宽度0.3-0.5mm。 |  |  |
| 性信息素诱捕器 | 1.诱捕器形似圆柱体，顶端半圆型，采用原塑材料，经久耐用，可重复使用。 2.诱捕器总高度为32±0.1cm，外径16±0.1cm，内径14.8±0.1cm；漏斗，高度19.8±0.1cm，下口内径14±0.1cm，进虫口内径2±0.1cm。 * 3、诱捕器荧光紫外老化前拉伸强度≥35MPa； 诱捕器荧光紫外老化前简支梁缺口冲击强度≥4.5KJ/m2。 4.诱捕器连接一侧采用插栓结构，另一侧采用榫卯闭合结构， 安装便利，简单实用。 5.诱捕器立杆：高度≥1.5米，采用11mm钢包塑材质，可根据靶标害虫上下调节高度。 6.配套二化螟或稻纵卷叶螟或大螟诱芯，诱芯持效期≥2个月。 |  |  |
| 稻飞虱行为干扰仪 | 1.灯壳：尼龙（PA）材质； 2.尺寸：约220mm*165mm*133mm； * 3.光源：1W LED*2PCS；中心波长：520nm； 4.太阳能板：6V/5W，PET单晶硅太阳能板； 5.锂电池：标称电压：3.7v，电池容量：6600mAH； * 6.控制系统：MPPT智能充电控制系统，最高充电效率≥93%； 7.灯杆：PVC材质，外径约40mm，厚度约2.0mm，长度800-1300±2mm，可以根据作物进行定制。； 8.地插：需与灯杆配套使用。 |  |  |
| 稻飞虱田间智能调查设备 | * 1.用于田间测报的智能采集设备，AI精准识别各虫态并自动分类计数，生成数据，通过WiFi(2.4G)传输至指定终端，支持数据可回溯分析； * 2.1600万像素超清图片，成像质量高； * 3.具有GPS定位功能，可精准记录病虫为害位置； * 4.设备小巧易收纳携带，设备重量＜800g； 5.设备特级防尘防水，可适应各种复杂环境； 6.电池容量3200mAh，可连续采集≥2000张照片数据； * 7.稻飞虱定量识别模型，可定量识别稻飞虱长翅、短翅成虫和低龄、高龄若虫，准确率≥90%； * 8.配备手机端及PC端软件，可查看、编辑数据； * 9.设备具有可拓展性，可定制开发其他小虫、种子等的定量模型。 |  |  |